第二十七届湖南省中小学生数字素养提升实践活动

智能机器人项目任务书（A类小学组）

- 项目概述

本项目中A类机器人是指可编程控制的双足人形、多足（ 如四足、六足）、连杆等仿生类行走机器人，根据机器人控制难易程度，从难到易分别为双足、多足（如四足难度高于六足）、连杆机器人。根据任务要求，参与学生能够运用各种传感器包括但不限于视觉识别（大小、形状、颜色）、位置定位（坐标、方向），设计制作一款机器人，并具备越障及对指定物品进行识别、抓取、分拣与搬运的能力。

二、场地及物品

（一）场地

1.场地为大小约3200mm×2000mm的喷绘地图（以现场提供为准）, 圆与线段均为宽度约为15-20mm的黑色实线，如图1所示。

2.场地被布置在一个高约500mm的操作台上，挑战任务区围栏的高度约为200mm，如图2所示。亦可将地图直接置于平整的地面作为场地，以现场情况为准。

3.出发区为边长约300mm的正方形。

4.基本任务区里的待分拣物品放置在出发区前方。

5.基本任务区和挑战任务之间有一根高度为20cm，宽度为2cm的横梁。如图2所示。

图 1

图 2

（二）待分拣物品

待分拣物品为若干个三棱锥，棱长约30mm，颜色为红色（参考色值C0 M100 Y100 K0）和绿色（参考色值C100 M0 Y100 K0），材质为EVA。待分拣物品被摆放在任务区（如图2所示），具体位置以现场公布为准。

（三）物品收纳区

物品收纳区为3个边长分别约为100mm、150mm、200mm同心正方形组成，正方形边线为黑色线宽约5mm，边长100mm的正方形用蓝色填充（参考色值C100 M60 Y0 K0）。

（四）物品收纳台

物品收纳台为蓝色立方体，长宽统一为8cm，高度分别为4cm和8cm两种。共有4个位于挑战任务区。

三、技术要求

1.每支队伍限使用1台机器人，自带备用的零部件数量不限。

2.利用成品机器人加以改造或自行设计并制作的机器人均可参与，提倡使用开源硬件和软件自行设计制作机器人，鼓励学生用较高难度类型的机器人完成任务。

3.在设计、制作和调试机器人时，应结合任务特点并充分考虑光线、电磁场、地面平整度等环境因素对机器人运行产生的干扰和影响，使其充分适应现场环境自主完成任务。

4. 机器人在出发区域内的长、宽和高上限分别不超过 300mm×300mm×500mm，重量不限。完全离开出发区域（即机器人的垂直投影完全离开出发区）后其尺寸不再受限。

5.允许使用遥控器启动机器人，但不允许使用遥控器控制和引导机器人的运行，机器人必须通过程序实现完全自主运行。

6.机器人在出发区内的初始摆放朝向由参与学生自行决定。

7.机器人完成基本任务和挑战任务的总时长为5分钟。机器人在出发区内启动后即开始计时，完成全部任务或任务失败后计时停止。

8.计算机设备及机器人不得连接网络，也不得使用U盘等移动存储设备。

四、任务描述

1.项目所需机器人、笔记本电脑、各种零配件、调试工具等由学生自行准备并一次性带至展示交流现场，在展示交流结束之前不得带出场馆。场地内的道具（如待分拣物品、物品收纳桶等）以现场提供为准，不能对场地及道具做其他任何标记或改动，如添加二维码等。

2.按抽签号入座，并依此顺序进行展示和交流。

3.机器人要完成的“物品分拣 ”任务是设计制作或改装一款机器人，能够自主分拣出任务区内指定颜色的物品并送至物品收纳桶内，由基本任务和挑战任务两部分组成。

4.1基本任务

机器人从出发区出发前往任务区

①将基本任务区内的2个待分拣物品（红色和绿色各1 个）中的红色物品分拣出来，物品垂直投影完全移开摆放位置（以第一次挪动的物品为准）；

②将红色物品送至任意一个物品收纳区内，越靠近同心正方形中心得分越高。

③机器人移动到挑战区，机器设备垂直投影完全越过场地中间围挡且横梁未掉落。

4.2挑战任务

挑战任务区设置有一个半径约50cm的大圆，内部有一个半径约为10cm的小圆，在大圆上平均分布放有四个蓝色立方体，长宽为8cm，高度为4cm和8cm两种，随机抽选放在四个位置。待分拣物品（红色绿色各2个）随机摆放在内部的小圆内，机器人需将2个红色物品分拣至任意收纳台上方。两个红色物品分别摆放在不同的收纳台上得分更高。

5. 难度分类

此项目根据机器人的类型分别设置了不同的难度系数分，通常而言机器人腿部数量的多寡与其运动维度的丰富程度紧密相连，腿部数量越少，所对应的可灵活调整的运动维度就越有限。这便给机器人完成复杂任务带来了巨大挑战， 因为在此情形下，为实现预期目标，所需设计的器材运动算法 的难度系数会显著提高。在最终的任务完成评分环节，我们将 依据以下特定系数与实际得分的乘积，来确定该机器人项目的 最终得分，以此精准衡量其综合表现与成效。

具体得分系数如下：

| 机器人难度分类 | 系数得分 |
| --- | --- |
| 双足机器人 | 1.2 |
| 四足机器人 | 1 |
| 六足机器人 | 0.8 |
| 八足机器人 | 0.6 |
| 连杆机器人 | 0.4 |

任务得分=（基础任务得分+挑战任务得分）*系数

6. 交流答辩环节

任务环节后，进行展示交流环节。由场内专家结合现场调试与比赛的情况以及机器人的设计制作难易程度、结构特点、编程特色、解决方案、创新之处等方面进行提问和交流，参与学生需在现场有针对性地予以解答和介绍。

# 五、活动流程

1.参加展示要求：每支队伍不超过2人，每支队伍限报1名指导教师，以学校为单位报名。

2. 参展队员需自备机器人及笔记本电脑等工具入场展示，各组别机器人需独立准备，不得共享。

3. 检录与抽签：参加展示队检录后，编程与调试阶段前，评委和选手代表抽签决定各任务平台和任务区域的位置。

5.展示前10分钟评委开始检查参加展示队员的器材是否符合规则要求，不符合规则要求的需到场外进行整改，待评委允许后方可进场，展示会按时开始。在检查完成后，由评委长抽取场地中的变化量，一旦抽签之后，在整场展示中，场地道具位置保持不变，该组别所有展示场地保持一致。

6. 每轮展示分为三个阶段：调试阶段、封存阶段和展示阶段。

7.编程与调试阶段：第一轮调试时间120分钟，第二轮调试时间60分钟，展示时间可由组委会根据现场情况予以调整。

8.机器人封存阶段：在调试时间结束后，展示选手需关闭机器人电源，按评委要求贴好自己的参加展示编号，上交机器人统一封存。如果需要电脑启动的，电脑或者平板等设备一并封存。

9.展示阶段：展示分两轮，每轮5分钟。每一轮参加展示队员确认已准备好后，举手示意，评委发出开始指令后即可启动机器人。在评委发出启动信号前启动机器人将被警告或处罚。机器人一旦离开起始区，选手不能再碰触机器人或者启动装置。机器人从起始区出发后去完成任务，第一轮展示结束后，参加展示队员需要将机器人和电脑放回封存区，等待第二轮调试。

10.基地是选手可以合规接触机器人的区域。

11.展示结束的判定

每轮展示活动结束包括以下情况：

（1）展示时间到达5分钟。

（2）展示时间未到5分钟，但参加展示队伍不准备继续展示或已完成所有任务，向评委示意结束展示。

（3）在展示过程中机器人重启3次以上。

（4）机器人垂直投影完全离开场地地图区域。

12.重启以及处罚

（1）机器人启动后，允许重启。

（2）选手在基地外接触机器人或场地道具，凡是未在基地接触机器人，均视为重启，每重启一次扣5分，坠机次数超过3次视为本轮展示结束。

六、评分标准

1.总分 = 两轮任务得分+交流答辩得分 - 处罚分。

2.在展示中，每个参加展示队伍有两轮展示机会，最终成绩为两轮得分相加数。

3.最终以得分最高的队伍胜出。

4.参加展示队伍的得分不会为负分，最低为零分。

5.排名

某一组别的全部展示结束后，按参加展示队伍所有轮次总分进行排名。如果出现队伍平分情况，按以下顺序破平：

（1）最高分场次用时少的队伍在前。

（2）机器人重量少的队伍在前。

七、犯规与取消展示资格

1.经过催促仍未及时到达展示场地参加展示的队伍将取消其本轮展示资格。

2.展示前准备场地时间超过2分钟，机器人仍未启动的，取消其本轮展示资格。

3.言行干扰他人正常展示,严重危害展示场秩序的队伍取消展示资格。

4.参加展示选手不听从评委的指令将被取消展示资格。

5.参加展示选手第一次误启动将受到评委警告，第二次误启动将按本轮展示弃权处理。

6.参加展示选手在未经评委允许的情况下，在展示场内擅自与教练员或家长联系，将被立即取消所有展示成绩。

7.在评委的酌定下，反复犯规和被取消展示资格的某一参加展示队伍可能被禁止参加所有后续场次的展示。