第二十七届湖南省中小学生数字素养提升实践活动

智能机器人项目任务书（B类高中组）

一、项目描述

本项目中 B 类机器人是指可编程控制的轮式或履带式行走机器人。根据任务要求，参与学生能够运用各种传感器包括但不限于视觉（货物识别、形状、颜色）识别、物理量（温度、光强、距离）感知、位置（坐标、方向）定位等自行设计制作或改装机器人，模拟物流仓储货物的分拣、搬运、堆垛、出入库等过程。

学生根据任务要求进行机器人程序编写、调试并不断地完善机器人，使机器人能够高效地完成不同时段的项目任务。

二、任务场地及物品

（一）任务场地

1．场地为大小约 2400mm×2400mm 的喷绘地图，堆垛区设置 5 个垛点（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ），货架区“+”锚点用于定位货架摆放位置，各区域的分布如图 1、2、3 所示。边框及机器人行进定位用的辅助线条均为宽度 15-20mm 的黑色实线。

2．场地被布置在一个高约 500mm 的操作台上，亦可将地图直接置于平整的地面作为场地，以现场情况为准。

图 1 场地平面示意图

（二）任务道具

1． “货物”

任务中的“货物”为棱长约 40mm 的黄色和黑色立方体，参考色值分别为（C0 M0 Y100 K0）和（C0 M0 Y0 K100）。在黄色立方体的“货物”顶部及侧面分别粘贴 15mm15mm 的 AprilTag（36h11 标准）二维码标签，如图 2 所示。

图 2“货物”示意图

2.“货物”托盘

托盘用于放置“货物”供机器人叉取搬运，如图 3。“货物”的码放方式及层高均以现场提供为准，如图4。

图 3 托盘示意图	图 4 单组“货物”码放示意图

3．货架

货架用来分层码放“货物”（含托盘），颜色为白色。每组货架由 2 个单货架拼接组成，共 2 层 8 个货位，如图 5和图 6。

图5单货架尺寸示意图	图6一组货架组合示意图

4.引导二维码

场地上虚线框内的 AprilTag 二维码采用哑光不干胶纸制作，尺寸约 50mm50mm。1-5 号位置二维码与“货物”二维码相对应，用于引导机器人寻找或堆垛“货物”，6-20 号位置的二维码表示位置坐标，可用于机器人行进时导航。

5.“有效货物”及“无效货物”

在货架上、散货区和堆垛区内（全部或部分在边框线内）的货物

为“有效货物”，场地上其他区域的货物均为“无效货物。

三、任务技术要求

1．每支队伍选择使用机器人数量最多不能超过2台机器人，2台机器人完成任务时需同时启动，自带备用的零部件数量不限。

2．利用成品机器人加以改造或自行设计并制作的轮式（或履带式）机器人均可参与，提倡使用开源硬件自行设计制作机器人。

3．技术特性

| 机器人功能 | 任务能力 |
| --- | --- |
| 视觉传感器：具备颜色、物体分类、巡线、图像识 | “货物”分拣； |
| 别等功能。 | “货物”托盘搬运； |
| 颜色传感器: 具有识别物体颜色的功能。 | “货物”托盘堆垛； |
| 灰度传感器：能够检测物体表面的反射光强度（即 | “货物”托盘入架； |
| “灰度值”）以控制机器人动作。 | 定位、障碍物的处理能力。 |
| 机械臂：具有叉取和转移“货物”托盘的功能，尺 |  |
| 寸及高度有一定的灵活性。 |  |
| 具有处理场地中随机出现的障碍物的功能，完成任 |  |
| 务过程中，机器人具有较好的重复性能。 |  |

4．机器人（含机械臂）在起返区内的长、宽、高上限分别为300mm×300mm×300mm，重量不作限制要求；在机器人的垂直投影完全离开起返区之后其尺寸不再受限。

5．机器人可以采用接触式或非接触式启动，不允许使用遥控器控制或其他信号引导机器人，必须通过程序实现自主运行。

6．如果需要更换结构件，机器人必须自主返回到起返区，期间计时不停止。

7．在完成任务期间，若机器人发生停滞不动超过 15 秒、机器人行进异常冲撞场地中道具或冲出场地（机器人垂直投影出外围边框线），参与学生可以申请将机器人拿回起返区重启，重启仅适用于上述情况发生之时，期间计时不停止并记录启动的次数，重启不能用于更换程序、部件和改变场地上所有任务道具现有状态。

8．在设计、制作和调试机器人时，应充分考虑诸如光源、变化的光线、电气设备和场地表面等环境因素对机器人运行所产生的干扰和影响，使机器人能够适应现场的环境条件完成任务。

9．机器人在完成任务的过程中，要具备对地面上 AprilTag 二维码识别定位和货架上“货物”的分拣能力。

10．机器人在起返区内的初始摆放朝向及回到起返区后的最终静止朝向由参与学生自行决定。

11．机器人每次完成任务的任务时长均为 5 分钟，出发时在起返区内启动即开始计时。机器人在规定时间内完成的任务有效，期间不能触碰机器人（机器人重启除外）及场地任务道具，否则视为本次任务结束。

12．计算机设备及机器人不得连接网络，也不得使用 U 盘等移动存储设备。

四、任务描述

货架区放置 5 组货架，其中 3 组货架随机“纵向”摆放，2 组货架随机“横向”摆放。每组货架摆放位置、货架前（或后）中线“+”锚点处定位辅助用的 April Tag 二维码、引导二维码在调试前抽签公布，如图 7。每组货架上层的 4 个货位随机码放带托盘的“货物”，“货物”上的二维码与垛点前 1-5 号虚线方框内的二维码相对应。（货物托盘数量为20个黄色货物托盘，4个黑色货物托盘；摆放位置调试后抽签决定。）

图7场地布置及货物码放示意图

（一）基本任务：

1．机器人从起返区A(或B)出发。

（1）任意机器人完全离开起返区，表示比赛开始；

（2）任意机器人完全离开，指机器人的垂直投影完全离开起始区。

2．将货架上的“货物”（含托盘）搬运至对应二维码所在垛点，完成每个垛点都有货物，托盘上的货物完整且货物托盘与场地地面完全接触（计分按完整的一个托盘计分）。

（1）货物托盘垂直投影在对应垛点的黑线内；

（2）货物托盘垂直投影在对应垛点的黑线上。

3．任意机器人返回起返区A(或B)，并停留不少于1秒，表示基本任务结束。

（1）机器人完全进入起返区；

（2）机器人部分进入起返区。

（二）挑战任务：

挑战任务需在完成基本任务（每个基本任务都有得分）基础上，选择完成挑战任务，如在基础任务阶段的出现堆叠放置的货物托盘不享受挑战任务阶段的堆叠得分。

挑战任务1：将货架上的“货物”（含托盘）搬运至对应二维码所在垛点，托盘上的货物完整且货物托盘与场地地面完全接触（计分按完整的一个托盘计分）。

（1）货物托盘垂直投影在对应垛点的黑线内；

（2）货物托盘垂直投影在对应垛点的黑线上；

（3）货物托盘如果堆叠放置，堆叠的上层货物得分将是最底下货物托盘得分得2倍。

挑战任务2：将货架区货架上黑色“货物”含托盘搬运至散货区A。

（1）货物托盘垂直投影在对应散货区的黑线内个；

（2）货物托盘垂直投影在对应散货区的黑线上；

（3）如果堆叠放置，堆叠的上层货物得分将是最底下货物托盘得分得2倍。

挑战任务3：散货区B将会有3个含货物的托盘并列放置在散货区居中靠近底线的位置。每个托盘上会有3个黑色货物和一个其它颜色的货物（调试后抽签公布摆放位置），机器人需要其它颜色的货物搬运至托盘外。

（1）需正确搬运的货物不与散货区B内所有黑色货物和托盘接触；

（2）如果黑色货物有掉落，并与地面接触挑战任务三所有得分无效。

（三）交流答辩环节：

展示完成以后，参赛队员就机器人的设计思路、结构特点、编程特色、解决方案、创新之处等方面进行答辩和交流，需在现场有针对性地予以解答和介绍。

五、活动过程

（一）编程与调试

1．活动选手进行检录，确认后方能进入准备区。裁判员有权对参赛选手携带的器材进行检查，所用器材必须符合组委会相关规定与要求

2.编程只能在准备区进行，调试时需按抽签顺序排队进行测试。

3.活动共分两轮，第一轮有120分钟的调试时间，活动选手可根据现场环境修改机器人的结构、编写程序；第二轮有60分钟调试时间，裁判有权根据现场实际情况调整第一轮和第二轮的调试时间。

4. 场地采用日常照明，随着活动的进行，现场的照明情况可能发生一些变化，对这些变化和未知光线的实际影响，活动选手应自行适应或克服。

5．进入活动场地后，活动选手必须有秩序、有条理地进行机器人调试及相关准备工作，不得上网和下载任何程序，不得使用照相机等设备拍摄活动场地，不得以任何方式与指导教师或家长联系接受指导。调试结束后，各活动队伍应把机器人排列在准备区的指定位置，统一封存

（二）活动前准备

1．准备上场时，活动选手领取自己的机器人进入活动区域。在规定时间内未到场的活动队伍将被视为弃权。

2．活动选手将自己的机器人放入出发区（返回区）后，机器人的任何部分及其在地面上的投影不能超出基地。到场的选手应抓紧时间做好启动前的准备工作，不得自行开机，准备完毕举手示意，在裁判允许和监督下机器人控制器只许一键开机待命，不许有其它操作控制器的动作，准备时间不超过2分钟。

（三）启动

1．裁判员确认活动选手已准备好以后，选手听到“开始”命令的第一个字起，可以触碰按钮或者给传感器一个信号启动机器人。

2．在裁判员发出“开始”命令前启动机器人将被视为“误启动”并受到警告。

3．机器人一旦启动，只能由活动选手现场编写的程序进行控制。选手不得接触机器人。

4．启动后的机器人不得故意分离出部件或把机械零件掉在场上（偶然脱落的机器人零部件除外），分离出来的部件或掉落的零件属于无效物品，不得再次触碰。（分离部件是指在某一时刻机器人自带的零部件与机器人主体不再保持任何连接关系）

5．启动后的机器人如因程序错误将所携带的物品抛出场地，该物品不得再回到场上。

（四）活动结束

1．每场活动的时间为300秒（包含基础任务与挑战任务）。

2．活动选手在完成一些任务后，如不准备继续参加活动或完成所有任务后，应向裁判员示意，裁判员据此停止计时，作为单轮用时予以记录；否则，等待裁判员的终场信号。

3．机器人垂直投影完全离开场地区域视为任务结束。

4．裁判员发出终场信号后，活动选手不得再与场上的机器人或任何物品接触。

5．裁判员填写记分表，活动选手签字确认。

6．活动选手将场地恢复到启动前状态，并立即将自己的机器人搬回封存区。

六、评分标准

1.总分 = 两轮任务得分+交流答辩得分 - 处罚分。

2.在展示中，每个参加展示队伍有两轮展示机会，最终成绩为两轮得分相加数。

3.最终以得分最高的队伍胜出。

4.参加展示队伍的得分不会为负分，最低为零分。

5.排名：某一组别的全部展示结束后，按参加展示队伍所有轮次总分进行排名。如果出现队伍平分情况，按以下顺序破平：

1.若两轮总分相同则两轮用时总和较少的队伍排名靠前；

2.若两轮总分和两轮用时相同则两轮重启总次数较少的队伍排名靠前。

七、犯规和取消活动资格

1．未准时到场的队伍，如果超过15分钟，则该队将被取消活动资格

2．第一次误启动将受到裁判员的警告，机器人回到出发区再次启动，计时重新开始。

3．如果由活动选手或机器人造成项目模型损坏，不管有意还是无意，将警告一次。该场该任务不得分，即使该任务已完成。

4．活动过程中，活动选手不得接触场地内的项目模型和机器人；否则活动直接结束。

5．不服从裁判员的指示将被取消活动资格。

6．选手不得携带组委会明令禁止使用的通信器材进场，在未经裁判长允许的情况下不得私自与指导教师或家长联系，否则将被取消活动资格。