第二十七届湖南省中小学生数字素养提升实践活动

智能机器人项目任务书（C类 高中组）

一、项目概述

本项目中C类机器人是指可编程控制的飞行机器人（空中飞行机器人）。根据模拟设置的任务应用场景，综合运用诸如图像识别、UWB定位、气压测定等多种传感器，自行设计、制作或改装飞行机器人，现场编写、调试飞行机器人控制程序，使其自主高效地完成一系列场景任务。

二、场地及物品

（一）任务场地

飞行场地为尺寸约 4000mm×4000mm 哑光刀刮布材质喷绘地图。基地和备降区分别为 400mm×400mm 的正方形；基地下沿紧贴外框，下沿中心点与外框中心点对齐；备降区位于 4 个顶角外沿紧贴外框线。任务区为尺寸约 2400mm×2400mm 的正方形，其内部由 36 个小正方形组成，每个小正方形尺寸约为 400mm×400mm。用图示坐标表示，C2-E4 为“物流基地”区域；C5-E7 为“隧道穿越”区域；F5-H7 为“空中侦测”区域；F2-H4 为“高空救援”区域。具体如图 1、图 2所示。

图 1 场地平面示意图

图 2 场地侧视示意图

（二）道具

1.物流基地

物流平台长宽约 400mm，高度约 800—1000mm。从物流基地区域抽取 1 个小正方形摆放物流平台，平台垂直投影与所在小正方形边线对齐。物流平台形式和材料不限，如图 3 所示。

图 3 物流平台及运送物品示意图

运送物品摆放于物流平台上，可自带，其最大尺寸不超20mm，以 A、B、C 字母作标记，材质、重量及颜色不限，以场外观察者肉眼明显能见为佳，允许做镂空处理。

2.隧道穿越

“隧道”由直径约 500mm 的 3 个圆环组成，圆环之间间隔约200mm，居中摆放于“隧道穿越”区域，如图 4。“照明灯”由编程控制并挂载于飞行机器人上，其材质、外形、重量不限，最大长度不超过 50mm，点亮后飞行机器人进入隧道，离开时灭灯。

图 4 隧道示意图

3.空中侦测

随机从字母（A、B、I、J）和数字（0-9）中各抽取 1 个组合成坐标点，坐标点在飞行机器人起飞后居中摆放于从空中侦测区域抽取的 1 个小正方形中，如图 5 所示。

图 5 坐标点及摆放示意图          图 6 高空平台示意图

如果A0-B9,I0-J9各区域被放置挑战任务道具，则该区域不被抽取为坐标点。

4.高空救援

高空平台是横截面约 20mm×20mm、长度约 800mm 的方形架空横杆，随机摆放于“高空救援”区域，横杆垂直投影于黑色虚线上，底座中心与交叉点重合，距离地面高度约为 600—900mm，以现场提供为准，如图 6 所示。

“人形救援对象” 可自行设计并摆放于高空平台， 其材质、 重量、颜色不限，数量 3个，以场外明显能见为佳，最大尺寸长度不超过60mm。

5.二维码等标记物

为方便飞行机器人进行定位，现场允许使用自备的二维码或其他标记物，可放置于场地中的合适位置，须便于移走。标记物尺寸上限为 100mm×100mm，总数不超过 8 个。

三、技术要求

（一）每支队伍限使用1台机器人，自带备用的零部件数量不限。

（二）利用成品套装加以改造或自行设计并制作的飞行机器人均可参与，提倡使用开源硬件和软件自行设计制作飞行机器人。

（三）在设计、制作和调试飞行机器人时，应结合任务特点并充分考虑光线、气压、电磁场等环境因素对飞行机器人运行产生的干扰和影响，使其充分适应现场环境自主完成任务。场馆环境条件为不确定因素，队伍必须能够适应场馆的不同环境条件。

（四）飞行机器人应具备使用诸如图像识别、UWB 或其他各种技术手段实现精准定位、运送物品和进行空中测量判别（例如物品的颜色、长度、面积、体积、数量等）的能力。

（五）飞行机器人在基地区域内的尺寸上限均不超过 300mm，重量小于250g，使用空心杯电机，带保护罩，完全离开基地区域后其尺寸不再受限。

（六）飞行机器人开始执行任务前其垂直投影不能超出基地边框，初始摆放角度由参与比赛的学生自行决定。允许使用遥控器启动飞行机器人，但不允许使用遥控器控制和引导飞行机器人的运行，飞行机器人必须通过程序实现自主飞行。

（七）飞行机器人完成基本任务和挑战任务的总时长为5分钟。飞行机器人在基地区域内启动后即开始计时，完成全部任务或参赛队员主动申请停止后计时停止，飞行机器人在规定时间内完成的任务有效。

四、任务说明

飞行任务包括基本任务和挑战任务，完成任务顺序不做要求，在完成任务过程中，比赛计时不暂停。

（一）基本任务

飞行机器人在任务场地内从基地出发后，须分别通过“物流运输”“隧道穿越”“空中侦测”“高空救援”4 个区域完成各项子任务。

| 任务名称 | 任务描述 |
| --- | --- |
| 起飞 | 基地起飞后离地高度 500mm 以上。 |
| 物流运输 | 通过自动挂载（挂载装置必须接触运送物品才有效）将 C2-E4 区域物流平台上摆放的物品 A 运送至空中侦测识别出来的坐标点区域。 |
| 隧道穿越 | 多次循环穿越隧道环，进入时打开“照明灯”，出来后关闭“照明灯”。穿越的方向不作要求，穿越的次数不少于 2 次。 |
| 空中侦测 | 飞越至 F5-H7 区域，对小正方形内的坐标点进行识别，并反馈坐标点当前位置，具体结果可展示。 |
| 高空救援 | 将位于高空平台的1个救援对象运送至随机抽取的 1 个备降区域，在运输过 程中对象从高空掉落视为该任务未完成。 |
| 返航 | 返回至备降区域。 |

（二）挑战任务

在以下备选任务中抽签确定两个任务，作为该场次比赛的挑战任务，每支参赛队伍可以自行确定其中一个作为本队的挑战任务。在上场比赛时，参赛队需告知裁判本队的挑战任务。挑战任务与基本任务道具同时存在于场地上。

挑战任务位于场地的A1-A8,B0-B9,I0-I9,J1-J8区域，具体位置在比赛现场抽取。完成基本任务和挑战任务的顺序不做限制。

| 任务名称 | 任务描述 |
| --- | --- |
| 人脸识别 | 在场地上某一位置区域（比赛现场裁判抽取）摆放着一张人脸照片（照片大小约为 10cm—12cm，材质、颜色、样式等以现场提供为准，随机摆放在位置区域中）。共有3张人脸照片，人物名称分别是甲、乙、丙（如图）。在飞行机器人起飞后由裁判随机抽取其中一张人脸照片放置在任务区域，飞行机器人需完成对人脸的识别，并展示识别出的正确人物名称。 甲 乙 丙 |
| 仓库监测 | 场地上某一位置区域（比赛现场裁判抽取）作为仓库，摆放着长方体集装箱模型（尺寸20mm×20mm×40mm，材质为EVA，颜色为红色、绿色、黄色三种颜色）。飞行机器人对仓库区域进行侦测统计，当仓库里集装箱的数量小于等于3的时候，在电脑端输出“空闲”字样；当大于 3，小于7的时候，输出“有货”字样；当大于等于7的时候，显示“爆仓”字样。仓库最多放 10个集装箱模型，集装箱数量由裁判在飞行机器人起飞后随机决定放置，集装箱不堆放、不竖放，摆放方式由裁判随机决定。 |
| 指令飞行 | 在场地上某一位置区域（比赛现场裁判抽取）摆放着一张飞行指令卡，飞行指令有四种：向前40厘米、向后40厘米、向左40厘米、向右40厘米，指令卡尺寸100mm×300mm，字号为150。在飞行机器人起飞后由裁判随机抽取其中一张指令卡放置在任务区域，区域内位置随机摆放，飞行机器人需按指令方向至少明显飞行40厘米。（如果指令卡位置被抽取在地图边框区域，则边框外方向的指令不被抽取。） |

（三）交流答辩环节

展示完成以后，参赛队员就机器人的设计思路、结构特点、编程特色、解决方案、创新之处等方面进行答辩和交流，需在现场有针对性地予以解答和介绍。

# 六、活动流程

1.参加展示要求：每支队伍不超过2人，每支队伍限报1名指导教师，以学校为单位报名。

2. 参展队员需自备飞行机器人及笔记本电脑等工具入场展示，各组别飞行机器人需独立准备，不得共享。

3. 检录与抽签：参加展示队检录后，编程与调试阶段前，评委和选手代表抽签决定各任务平台和任务区域的位置。

5.展示前10分钟评委开始检查参加展示队员的器材是否符合规则要求，不符合规则要求的需到场外进行整改，待评委允许后方可进场，展示会按时开始。在检查完成后，由评委长抽取场地中的变化量，一旦抽签之后，在整场展示中，场地道具位置保持不变，该组别所有展示场地保持一致。

6. 每轮展示分为三个阶段：调试阶段、封存阶段和展示阶段。

7.编程与调试阶段：第一轮调试时间120分钟，第二轮调试时间60分钟，展示时间可由项目组委会根据现场情况予以调整。

8.飞行机器人封存阶段：在调试时间结束后，展示选手需关闭飞行机器人电源，按评委要求贴好自己的参加展示编号，上交飞行机器人统一封存。如果需要电脑启动的，电脑或者平板等启动手柄等设备一并封存。

9.展示阶段：展示分两轮，每轮5分钟。每一轮参加展示队员确认已准备好后，举手示意，评委发出开始指令后即可启动飞行机器人。在评委发出启动信号前启动飞行机器人将被警告或处罚。飞行机器人一旦离开起始区，选手不能再碰触飞行机器人或者启动装置。飞行机器人从起始区出发后去完成任务，第一轮展示结束后，参加展示队员需要将飞行机器人和电脑放回封存区，等待第二轮调试。

10.基地和备降点是选手可以合规接触飞行机器人的区域。

11.展示结束的判定

每轮展示活动结束包括以下情况：

（1）展示时间到达5分钟。

（2）展示时间未到5分钟，但参加展示队伍不准备继续展示或已完成所有任务，向评委示意结束展示。

（3）在展示过程中飞行机器人坠机重启3次以上。

（4）飞行机器人垂直投影完全飞离场地地图区域。

12.重启以及处罚

（1）飞行机器人启动后，允许重启。

（2）选手在基地或备降点外接触飞行机器人或场地道具，凡是未在基地和检修区降落的，均视为坠机重启，每坠机重启一次扣5分，坠机次数超过3次视为本轮展示结束。

# 七、评分标准

1.总分 = 两轮任务得分+交流答辩得分 - 处罚分。

2.在展示中，每个参加展示队伍有两轮展示机会，最终成绩为两轮得分相加数。

3.最终以得分最高的队伍胜出。

4.参加展示队伍的得分不会为负分，最低为零分。

5.排名

某一组别的全部展示结束后，按参加展示队伍所有轮次总分进行排名。如果出现队伍平分情况，按以下顺序破平：

（1）最高分场次用时少的队伍在前。

（2）使用二维码数量少的队伍在前。

（3）坠机次数少的队伍在前。

# 八、犯规与取消展示资格

1.经过催促仍未及时到达展示场地参加展示的队伍将取消其本轮展示资格。

2.展示前准备场地时间超过2分钟，飞行机器人仍未起飞的，取消其本轮展示资格。

3.言行干扰他人正常展示,严重危害展示场秩序的队伍取消其展示资格。

4.飞行机器人桨叶未加装保护罩的取消其展示资格。

5.参加展示选手进入展示场地后没有佩戴护目镜的取消其展示资格。

6.参加展示选手不听从评委的指令将被取消展示资格。

7.参加展示选手第一次误启动将受到评委警告，第二次误启动将按本轮展示弃权处理。

8.参加展示选手在未经评委允许的情况下，在展示场内擅自与教练员或家长联系，将被立即取消所有展示成绩。

9.在评委的酌定下，反复犯规和被取消展示资格的某一参加展示队伍可能被禁止参加所有后续场次的展示。